### APSTIPRINĀTS

Garkalnes novada Domes

Iepirkumu komisijas

27.09.2017. sēdē

PUBLISKĀ iepirkuma

saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 9.pantu

“Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolas ēdamzāles un palīgtelpu vajadzībām”

NOLIKUMS

iepirkuma identifikācijas Nr. GND  2017/10

Garkalnes novads, 2017

# 1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

GND 2017/10

1.2. Pasūtītājs un kontaktpersona

| Pasūtītājs: | Garkalnes novada Dome (turpmāk tekstā – Pasūtītājs). |
| --- | --- |
| Adrese: | Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000024313 |
| Tālruņa numurs: | 67800918 |
| Faksa numurs: | 67994414 |
| Darba laiks: | katru darba dienu no plkst.10.30 līdz plkst.13.00 un no plkst.14.00 līdz plkst.16.00 (piektdienās līdz 12.00) |
| Kontaktpersona: | Projektu un attīstības daļas vadītājs Gundars Krievs tālrunis 67800940, e – pasts gundars.krievs@garkalne.lv; |
| Mājas lapa, kur pieejama iepirkuma procedūras dokumentācija | http://garkalne.lv/iepirkumi/ |

# Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska satura informāciju par iepirkumu.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

- Iepirkuma priekšmets ir 10 gab. pārvietojamo telpu (moduļu) noma ar uzstādīšanu un montāžu un pieslēgšanu komunikācijām atbilstoši tehniskajām specifikācijām, moduļu izvietojuma plānam, atbilstoši finanšu piedāvājumam.

- Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

# - Pakalpojumi sniedzami atbilstoši Tehniskās specifikācijas nosacījumiem (1.pielikums).

# 2.1. Pakalpojuma sniegšanas vieta

Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Vidzemes šoseja 34, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137, Latvija.

2.2. Pakalpojuma sniegšanas termiņš

# 2.2.1. moduļu piegāde – 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža;

# 2.2.2. moduļu un telpu aprīkojuma uzstādīšana, inženierkomunikāciju pieslēgšana – 14 (četrpadsmit) dienu laikā no piegādes brīža;

# 2.2.3. moduļu noma – no moduļu uzstādīšanas brīža 12 (divpadsmit) mēneši.

# 3. Piedāvājums

3.1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

3.1.1. Pretendenti var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu.

3.1.2. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 09.oktobrim plkst.11.00 Garkalnes novada domē 3.stāvā sekretārei, adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024, darba dienās no plkst.10.30 līdz 13.00 un no 13.00 līdz 16.00, piektdienās līdz plkst.12.00 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

3.1.3. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, neizskata un atdod atpakaļ pretendentam.

3.1.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

3.2. Piedāvājuma noformējums

3.2.1. Piedāvājums jāiesniedz 2 eksemplāros (1 oriģināls un 1 kopija) aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, telefona un faksa Nr., e-pasta adrese;

- Atzīme “Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolas ēdamzāles un palīgtelpu vajadzībām”. Identifikācijas Nr.GND  2017/10. Neatvērt līdz 2017.gada 09.oktobrim, plkst.11.00”.

3.2.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Piedāvājumā iekļautajos dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi vai papildinājumi. Kļūdainos ierakstus pārsvītro un labojumus atrunā ar ierakstu „Labotam ticēt”, apliecinot šo ierakstu ar labojumu veikušās personas personisko parakstu, kā arī norādot personiskā paraksta atšifrējumu (vārda iniciāli un uzvārdu vai vārdu un uzvārdu) un labojuma datumu.

3.2.3. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina piedāvājumu parakstīt pilnvarotā amatpersona.

3.2.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu vai angļu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Pretendenta tulkojuma apliecinājums ietver:

- Norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;

- Piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu;

- Apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

3.2.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendentam tās jāapliecina.

Pretendenta kopijas apliecinājums ietver:

- Norādi „KOPIJA PAREIZA”;

- Piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu;

- Apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

3.2.6. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

# 4. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

4.1. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

4.1.1. Pretendents, tai skaitā personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā Latvijā vai ārvalstīs.

4.1.2. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.

4.1.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro, uz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu vai dienu, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā.

4.1.4. Nolikuma 4.1.2. un 4.1.3.apakšpunkta nosacījumi attiecas uz pretendentu, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

4.2. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

4.2.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

4.2.2. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

# 5. Iesniedzamie dokumenti

5.1. Pieteikums dalībai iepirkumā

# Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Pieteikuma dalībai iepirkumā veidnei (nolikuma 2.pielikums) jāiesniedz kopā ar šī nolikuma 5.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem, pievienojot satura rādītāju. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikums dalībai iepirkumā jāparaksta visām personām, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu pretendenta (personu grupā ietilpstošās personas) vārdā.

5.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

5.2.1. Par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ja normatīvie akti to paredz), iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamās datubāzēs vai attiecīgajā reģistra iestādē. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina reģistrāciju kompetentas valsts institūcijas reģistrā. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

5.2.2. Apstiprinājums, ka iepirkuma nolikumā norādītajā termiņā tiks veikta attiecīgo pārvietojamo telpu (moduļu) piegāde.

5.2.3. Apliecinājums, ka uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi būs saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu nepieciešamais  pārvietojamo telpu (moduļu) daudzums.

5.2.4. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Pretendentam ir jāiesniedz katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (oriģināls) vai vienošanos (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz šo personu starpā noslēgta vienošanās (kopija), kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

5.2.5.  Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu (oriģināls), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību un katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

5.3. Tehniskais – finanšu piedāvājums saskaņā ar šī nolikuma pielikuma 3.pielikumu. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar darbiem.

# 6. Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

6.1. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiek saskaņā ar šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām un Publisko iepirkumu likumu.

6.2. Iepirkuma komisija:

6.2.1. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību šī Nolikuma 3.2., 4. un 5. punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzstatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām norādītajām prasībām.

6.2.2. Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

6.2.3. Pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja tiek konstatētas šādas kļūdas, iepirkuma komisija tās izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumus, iepirkuma komisija ņems vērā tās veiktos labojumus.

6.2.4. Pirms lēmuma pieņemšanas par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija saskaņā ar PIL 9. panta noteikto kārtību pārbaudīs, vai uz pretendentu un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, neattiecas PIL 9. panta astotās daļas 1., 2. vai 4.punktā (un šī nolikuma 4.1.2. un 4.1.3.apakšpunktā) minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja, veicot pārbaudi, iepirkuma komisija konstatēs nodokļu parādus, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādus, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, tad tā rīkosies saskaņā ar PIL 9. panta desmito daļu. Iepirkuma komisija attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu pretendentu vai pretendentu, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, rīkosies saskaņā ar PIL 9. panta divpadsmito daļu.

6.2.5. Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

    - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs: piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu kvalifikācijas pārbaude, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude, finanšu piedāvājuma pārbaude un piedāvājumu izvēle.

6.2.8. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

6.2.9. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Citi noteikumi

7.1. Nomas periodā tehniskā darbinieka reakcijas laiks servisa darbiem, 1 darba diena no sūdzības saņemšanas brīža.

# 1.pielikums „Tehniskā specifikācija”

Nolikuma “Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolas ēdamzāles un palīgtelpu vajadzībām”,
identifikācijas numurs GND 2017/10

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ārējie izmēri (garums (x) platums (x) augstums): 6058x2438x2791

- Karkass

  - Materiāls:  melns 3 mm biezs profiltērauds, tērauda kvalitāte S- 355 JR, galvanizēts/karstais cinkojums. RAL 5010/9010.

  - Virsmas apstrāde: tīrījums ar smilšu strūklu, vienkārtīgs, 110  m biezs poliuretāna pārklājums - C3M - līdz 15 gadiem; (ISO 12944-2).

  - Stūru aiļu balsti:

    - Profils:  no 3 mm bieza, melna profiltērauda. Tērauda kvalitāte S- 350, spārna izmērs 155/200 mm.

    - Aprīkojums: 8 gab. galvanizētas stūru apdares (izm. pēc ISO 1161 standarta), lietus ūdens notekas jumta karkasā

    - Iekrāvēja uzmavas izmērs  izm. pēc 357/90/1200

- Sienas

Ārsienas sastiprinātas no paneļiem, veids PU-80, iebūves platums 1145 mm, kopējais biezums 80 mm.

Uzbūve:

  - ārējā apdare: viegli profilētas, cinkotas (100 g/m2) un ar krāsu pārklātas (29 µm)    tērauda plāksnes, 0,5 mm, (EN 10147:2000) RAL 9010.

  - siltumizolācija: poliuretāns 80 mm  (EN 13501-1, C-s3,d0)

  - iekšējā apdare: gludas, cinkotas (100 g/m2) un ar krāsu pārklātas (25 µm) tērauda plāksnes, biezums 0,5 mm, (EN 10147:2000), iekšpusē atrodamie noslēdzošie elementi no gludas, cinkotas (140 g/m2) un ar krāsu pārklātas (29 µm, EN 10161- 1)  tērauda plāksnes, biezums 0,5 mm, krāsa (EN 10326) RAL 9002.

Pieļaujamā noslodze: 0,50 KN/m2

Siltuma vadāmības indekss: U = 0,29 W/m2K

Skaņas necaurlaidība: Rw = 26 dB (aprēķināts)

- Grīda

Uzbūve:

  - ārējā apdare: cinkots, 0,5 mm biezas tērauda plāksnesy (EN 10326)

  - izolācija: 100 mm biezs poliuretāns starp tērauda profiliem

  - gaisa cirkulācijas bloķējums: 80 m bieza PE folija (Sd£5, µ=100000)

  - cementa skaidu plāksne 28 mm, A2-s1, d0 (EN 13501-1), E1 (EN 13986)

  - līmēta PVC grīdas apdare, biezums 1,5 mm (EN 14041), DS (EN 13893), Bfl1-s1 (EN13501-1), ≤2,0kV (EN 1815) metināti savienojumi

Pieļaujamā noslodze: 2,00 KN/m2

Siltuma vadāmības indekss: U = 0,21 W/m2K

Skaņas necaurlaidība: Rw = 50 dB (aprēķināts)

- Jumts

Uzbūve:

  - ārējā apdare: 0,6 mm biezas, cinkotas  tērauda plāksnes (EN 10326)

  - siltumizolācija: 100 mm biezs poliuretāns starp koka ladiņām.

  - gaisa cirkulācijas bloķējums: 150 m bieza skaidu plātne, PE folija (Sd£5, µ=100000)

  - iekšējā apdare: 10 mm bieza skaidu plātne, kvalitāte P2 (EN 312), E1 (EN 13986), B2 (DIN 4102), baltas krāsas folijas apdare; PVC profiltērauda savienojumi skaidu plātnēm

  - notekūdeņu novade: 4 gab. f 50 mm PVC notekcaurules stūru balstos

Pieļaujamā noslodze: 1,00 KN/m2

Siltuma vadāmības indekss: U = 0,21 W/m2K

Skaņas necaurlaidība: Rw = 45 dB (aprēķināts)

- Durvis

1 x vienviru ZK metāla plāksņu durvis, izm. 875/2000mm ar iebūvētu cilindra slēdzeni.

- Logi

  - 1 gb. PVC logs, divviru, baltā krāsā, izm. 1998/1459 mm, iestiklots ar divkārtīgu izolējošo stiklu 4/16/4 mm, atverams un atvāžams, aprīkots ar PVC žalūzijām. Ar ventilācijas režģi žalūziju nodalījumā.

  - 1 gab. PVC logs, vienviru, baltā krāsā, izm. 822/607 mm, iestiklots ar divkārtīgu izolējošo stiklu 4/16/4 mm, arī atvāžams.

Siltuma vadāmības indekss: Ug = 1,1 W/m2K  Uw = 1,4 W/m2K

- Elektroinstalācija

  - Spriegums: 230/400 V, 50 Hz

  - Tīkla pieslēgums: CEE- pieslēguma štepselis/pieslēguma kontaktligzda ar 5 poliem 5x32 A

  - Iekšējais izkārtojums: atbilstoša izmēra kabelis NyM-J, slēptais ieklājums

  - Drošība: strāvas padeves drošības slēdzis, atbilstošas jaudas automātiskie drošinātāji (B-raksturiezīmes)

  - Zemējums: cinkoti krusta skavu pieslēgumi, izm. 60x60 mm

Aprīkojums:

  - 1 x elektrības sadales kaste IP30

  - 2 x dienasgaismas lampas Led 45W, IP20

  - 1 x griestu lampas Led 8W, IP54

  - 1 x UP slēdzis 230V FR, IP65

  - 3 x UP kontaktligzdas 230V, IP20,

  - 5 x UP dubultās kontaktligzdas 230V, IP20,

  - 1 x elektriskais sienas konvenktors, stiprums 2,0 KW, ar termostatu (5-35° C), IP20

Papildus aprīkojums:

  - 3 x UP kontaktligzdas 230V, IP20,

  - Stūru apdares siprinās ar magnētiem

  - Zem logiem iemontēti 2x kabeļu ieejas

# 2.pielikums

Nolikuma “Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolas ēdamzāles un palīgtelpu vajadzībām”,
identifikācijas numurs GND 2017/10

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

(veidne)

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Pretendenta MVU statuss: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā Nolikuma “Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolas ēdamzāles un palīgtelpu vajadzībām”,

- identifikācijas numurs GND 2017/10;

- apņemas sniegt pakalpojumus atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

- apliecina, ka ir sapratis visas Nolikuma prasības un Pretendenta piedāvājumā ir iekļauta visa informācija, kas Pasūtītājam ļauj pārliecināties par Pretendenta spējām izpildīt pasūtījumu;

- Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 60 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

# 3.pielikums

Nolikuma “Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolas ēdamzāles un palīgtelpu vajadzībām”,
identifikācijas numurs GND 2017/10

TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: |  |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

piedāvā sniegt pakalpojumus iepirkumam “Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolas ēdamzāles un palīgtelpu vajadzībām”, identifikācijas Nr.GND 2017/10, saskaņā ar nolikuma nosacījumiem par kopējo līguma summu:

Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

kas sastāv no sekojošām pozīcijām

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Cena EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moduļu noma | gab. | 10 |  |  |
| 2. | Transporta izmaksas moduļu atvešana | gab. | 1 |  |  |
| 3. | Manipultora darbs (montāžai/demontāžai) | h | 18 |  |  |
| 4. | Moduļa (pacēlums 0.5m augstumā) aizsegšana ar dekoratīvās sienas montāžu | gab. | 1 |  |  |
| 5. | Trepju uzbūve | gab. | 1 |  |  |
| 6. | Moduļu savienošana ar esošo ēku | gab. | 1 |  |  |
| 7. | Moduļu pielāgošana (montāža/ demontāža ar materiāliem), ūdens/ kanalizācijas izvadi | gab. | 2 |  |  |

Summa kopā EUR bez PVN ________

PVN 21% EUR _______

Summa EUR kopā ar PVN ________

Pārvietojamās telpas (moduļi) tiks piegādāti ___________________ no līguma noslēgšanas brīža un uzstādīti  __________________ no piegādes brīža.

Apliecinām, ka

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu veikšanu pilnā apjomā;

- tehniskajā specifikācijā norādītais pakalpojumu apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts komersants iepriekš nevarējām paredzēt;

- ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas un infrastruktūra, kas nepieciešama iepirkuma priekšmeta sekmīgai izpildei atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

- Cenā iekļauti visi ar iepirkuma līguma izpildi tieši un netieši saistītie izdevumi.

Apņemamies:

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumam, tehniskajai specifikācijai, piedāvājumam,

- pilnībā sniegt pakalpojumus nolikumā noteiktajā termiņā.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums

Nolikuma “Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolas ēdamzāles un palīgtelpu vajadzībām”,
identifikācijas numurs GND 2017/10

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne)

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi, MVU statuss) | Veicamā Darba daļa (10% vai lielāka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas | Apjoms (euro) | % no piedāvātās līguma summas |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

Pieteikums dalībai iepirkumā jāiesniedz kopā ar šī nolikuma 5.2. punktā minētajiem dokumentiem, pievienojot satura rādītāju.

Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Minēto informāciju norāda, jo saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Pieteikumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Sīkāk –  https://iub.gov.lv/lv/node/98